PRZEDMIAR

NA WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH PRZY KONSERWACJI OŁTARZA GŁÓWNEGO Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA

W PARZYMIECHACH

Objaśnienia:

sp – przyjęty z widełek stawki podstawowej za opracowanie 1 dm2

r  –  przyjęty stopień rewaloryzacji

p  –  powierzchnia w dm2

sp – przyjęta wartość stawki podstawowej w zł.

wu - współczynniki zwiększające z tytułu utrudnień

sp – stawka podstawowa z podatkiem VAT (cena jednostkowa brutto)

Tab. I. Ołtarz główny

Obmiar do kosztorysowania przyjęto według obliczeń wynikających

z przedmiaru w przeliczeniu na 1 dm2 powierzchni do konserwacji.

- Ołtarz drewniany polichromowany i złocony

- powierzchnia polichromii w dm2                                           =   3080,00 dm2

- powierzchnia złoceń w dm2                                                   =  1448,00 dm2

- powierzchnia odwrocie w dm2                                                  =   2486,00 dm2

- rekonstrukcje stolarskie w dm2                                                  =  235,00 dm2

- polichromia figur w dm2                                                             =  901,00 dm2

2.   Obraz ołtarzowy

- Obraz Przemienienia Pańskiego 0,85 x 1,30                               =  110,00 m2

| Lp | Element | Pozycja | Tab. | %sp. | r | Pow.dm2 | Sp. Ceny jedn./dm2 | wu | Wartość netto w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Powierzchnia ołtarza Konserwacja drewna polichromowanego: usunięcie wtórnych warstw malarskich do warstwy oryginalnej polichromii, oczyszczenie z brudu oraz resztek farb olejnych, wykonanie rekonstrukcji ubytków snycersko – rzeźbiarskich, wzmocnienie struktury drewna i uzupełnienie ubytków w miejscach uszkodzeń oraz otworów wylotowych po drewnojadach na płaszczyznach, profilach i partiach rzeźb z zastosowaniem stosownych kitów i gruntów kredowych, uzupełnienie scalające polichromii w miejscach przetarć i ubytków metodą punktowania i lawowania w kolorach lokalnych,, zabezpieczenie końcowe stosownym werniksem | 8.A-1 0,41 – 3,12% | 1 |  | 1 | 3080,0 dm2 |  |  | . |
| 2. | Złocenia archit. i rzeźb. usunięcie wtórnej, pociemniałej pozłoty z powierzchni elementów złoconych, uzupełnienie ubytków detali rzeźbiarskich, położenie gruntów pod nowe złocenia i rekonstrukcja złocenia złotem płatkowym na bolus oraz uzupełnienie laserunków, zabezpieczenie całej powierzchni pozłoty stosownym werniksem. | 8.A-2 0,81-4,48% | 1 |  | 1 | 1448,0 dm2 |  |  |  |
| 3. | Konstrukcja (odwrocie) oczyszczenie z brudu i kurzu, nasączenie całej powierzchni drewna środkiem owadobójczym i grzybobójczym od frontu metodą iniekcji, od odwrocia metodą pędzlowania i nasączania, wzmocnienie uszkodzonej wewnętrznej struktury drewna przez nasączanie stosownymi żywicami | 8.A-10 0,17 – 1,26% | 1 |  | 1 | 2486,0 dm2 |  |  |  |
| 4. | Polichromia figur: Konserwacja drewna polichromowanego- drewno polichromowane przemalowane farbami olejnymi. Oczyszczenie z brudu i kurzu wtórnych warstw malarskich, rekonstrukcja ubytków i kitowanie otworów po drewnojadach, scalenie kolorystyczne i rekonstrukcja polichromii, opracowanie końcowe powierzchni werniksem woskowym,. | 8.A-1 0,41 – 3,12% | 1 |  | 1 | 901,0 dm2 |  |  |  |
| 5. | Rekonstrukcje snycersko - stolarskie Uzupełnienie ubytków snycersko – rzeźbiarskich detalu architektonicznego, profili i drewna zmurszałego, niezbędna wymiana uszkodzonych elementów konstrukcyjnych i estetycznych | 8.A-10 0,17 – 1,26% | 1 |  | 1 | 235,0 dm2 |  |  |  |
| 6. | Konserwacja obrazu Przemienienia Pańskiego Oczyszczenie powierzchni, usunięcie wtórnych retuszy i przemalowań, wykonanie podklejeń i kitowań, punktowanie ubytków oraz punktowanie scalające, położenie werniksu końcowego | 1.A-2 0,52-4,35% | 2 |  | 1 | 110,0 dm2 |  |  |  |
| 7. | Dokumentacja konserwatorska | 18.C |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Słownie: / zł. netto)

Przedmiar

na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich

przy konserwacji ołtarza głównego z kościoła parafialnego

pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

w Parzymiechach

- Ołtarz główny

- Powierzchnia polichromii ołtarza:

1,91 + 0,49 + 2,08 + 1,86 + 7,20 + 1,95 + 2,51 + 0,09 + 3,61 + 2,27 + 1,43 +

+ 2,16 + 0,60 + 1,68 + 0,96  =  30,80 m2

- Powierzchnia złoceń:

0,65 + 0,52 + 1,62 + 1,10 + 0,12 + 0,10 + 0,80 + 0,50 + 0,66 + 1,17 + 0,91 +

+ 0,15 + 0,27 + 1,13 + 0,52 + 1,20 + 1,00 + 0,90 + 1,16 = 14,48 m2

- Powierzchnia polichromii figur:

0,82 + 0,79 + 3,36 + 4,04 =  9,01 m2

- Odwrocie:

21,66 + 3,2 = 24,86 m2

- Uzupełnienia snycersko stolarskie

1,20 x 1,78 + 0,48 x 0,46 = 2,35 m2

- Konserwacja obrazu Przemienienia Pańskiego

0,85 x 1,30 =  1,10 m2